Załącznik Nr 1 do SWZ

Przedmiot zamówienia stanowi:

„Kompleksowe utrzymanie powierzchni zielonych Dworca Autobusowego  zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach”

Zamówienie obejmuje:

- Profesjonalna pielęgnacja zieleni i terenów zielonych wokół Dworca Autobusowego w Kielcach ul. Czarnowska 12 zgodnie z „Instrukcją pielęgnacyjną zieleni, terenów zielonych” (Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia).

- Pracownicy Wykonawcy i zalecenia ogólne:

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników podczas realizacji usługi., w tym m. in. uszkodzenie roślin podczas koszenia, nienależytego zabezpieczenia przed mrozem, wiatrem, nieprawidłową pielęgnacją itp. Uzupełnianie uszkodzonych/obumarłych roślin leży po stronie Wykonawcy w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od stwierdzenia przez Zamawiającego ubytku/zniszczenia rośliny.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich uszkodzeń oraz usterek, a także do ich zabezpieczenia oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpieczeństwa budynku i urządzeń;

- Oceny prawidłowości wykonania prac objętych niniejszym przedmiotem umowy dokonuje Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania wszelkich poprawek na żądanie i w terminie wskazanym przez zamawiającego w przypadku nieprawidłowej oceny  wykonanych prac objętych niniejszym przedmiotem umowy.

- Zamawiający dopuszcza umieszczenie przez Wykonawcę nazwy firmy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych

- Wykonawca do wykonania zamówienia użyje własnego, odpowiedniego do zakresu wykonywanych czynności sprzętu;

- Wykonawca do wykonania usługi używał będzie własnych środków chemicznych. Środki chemiczne powinny posiadać odpowiednie zezwolenia i atesty dopuszczające do stosowania w Polsce oraz być wydane przez właściwe organy.

- Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy będzie dostarczał w ilościach wynikających z zapotrzebowania i w sposób ciągły nawozy, korę, środki chemiczne do oprysków, repelenty, lizaki herbicydowe, taśmy zabezpieczające i inne produkty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

- Środki chemiczne oraz nawozy muszą być odpowiednie do rodzaju roślin, a także stosowane przed upływem terminu przydatności do użycia i w okresie ważności gwarancji producenta.

- Zamawiający nie zapewni wykonawcy pomieszczenia do przechowywania środków chemicznych oraz sprzętu typu kosiarki, łopaty, motyki.

- Wykonawcy na własny koszt usunie biomasę i pokryje koszty wywozu.

3. Zasady utrzymania zieleni:

- Prace utrzymania zieleni będą wykonywane w miesiącach: 14 dni od dnia podpisaniu umowy do 30 listopada 2026r.

- Wykonawca wyznaczy niezbędną ilość osób do wykonania zadania;

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, ochronnych dostosowanych do „Instrukcji pielęgnacji zieleni”;

- Efekt pielenia roślin powinien być osiągnięty w ciągu tygodnia od momentu rozpoczęcia prac.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia dat wykonania zabiegów zależnych od anomalii pogodowych.

- Każdorazowe wykonanie  prac będzie odebrane protokołem końcowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do nawadniania roślinności, która nie objęta jest automatycznym systemem nawadniającym.

- Szczegółowy zakres usługi

Zakres czynności zgodnie z Instrukcją pielęgnacji zieleni – Załącznik Nr 1 do „Opisu przedmiotu zamówienia”.

Szczegółowy wykaz powierzchni zewnętrznych:

| Lp. | Rodzaj nawierzchni | Pow. (m2) | inne elementy (szt.) | długość w mb. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Teren wokół dworca | 9 577,00 |  |  |
| 1 | trawniki | 3 012,00 |  |  |
| 2 | pow. pokryta korą | 4 210,00 |  |  |
| 3 | dachy zielone | 331,00 |  |  |
| 4 | skalny kobierzec+ łąka kwiatowa | 2 024,00 |  |  |
| II | Parking autobusowy: | 2 215,00 |  |  |
| 1 | trawniki | 2 215,00 |  |  |
|  | Razem: | 11 792,00 |  |  |

Załącznik Nr 1

Instrukcja pielęgnacji zieleni

Niniejsza instrukcja obejmuje pielęgnację roślinności na terenie całego terenu dworca.

### ​Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne:

​1. Pielęgnacja drzew:

​1.1. minimum raz do roku (po zimie) dokonywanie przeglądu każdego drzewa pod kątem stanu zachowania i kontroli prowadzenia zabiegów.

​1.2. zabezpieczenie drzew poprzez stosowanie podpory w celu podtrzymania drzewa lub konarów przed wyłamaniem, jeżeli zachodzi taka konieczność (w przypadku, gdy drzewo odchylone jest od pionu, a budowa jego korony ma wyraźnie zachwianą statykę i nie ma możliwości zastosowania odciągu).

Szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa znajdujące się w pobliżu nowo powstałych ciągów komunikacyjnych.

1.3.  nawadnianie w okresach suszy 20 l/drzewo

​2. Pielęgnacja krzewów.

​2.1. Odchwaszczanie:

- ​Krotność: minimum 6 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego.

- ​Metoda: ręczna (można stosować motyki).

​2.2. Ściółkowanie:

- ​w przypadku wystąpienia ubytków ściółki należy je niezwłocznie uzupełnić korą ogrodniczą.

​2.3. Nawożenie: jeżeli zachodzi konieczność dożywiania roślin, należy zastosować nawozy dolistne; krzewy kwasolubne zasilać nawozem zakwaszającym glebę np. siarczanem amonu (różanecznik, hortensja);

​2.4. Podlewanie:

- jednorazowo 15 l/m² podczas suszy;

- ​po godzinie 18.00;

- ​zimozielone krzewy podlać intensywnie przed zimą, jeżeli jesień była sucha;

​2.5. Inne:

- ​uzupełnianie nasadzeń

- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i uschniętych liści (przy pieleniu);

- ​spulchnianie i pielenie powierzchni grup krzewów;

- ​w przypadku krzewów o płytkim systemie korzeniowym nie należy przekopywać ziemi wokół krzewów;

​3. Nasadzenia okrywowe - krzewy, pnącza i byliny.

​3.1. Odchwaszczanie:

- ​krotność: minimum 6 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego;

- ​metoda: odchwaszczanie ręczne.

​3.2. Ściółkowanie:

- ​ w przypadku wystąpienia ubytków ściółki należy je niezwłocznie uzupełnić korą ogrodniczą.

​3.3. Nawożenie:

- jeżeli zachodzi konieczność dożywiania roślin, należy zastosować nawozy dolistne; krzewy kwasolubne zasilać nawozem zakwaszającym glebę np. siarczanem amonu (różanecznik, hortensja);

3.4. Nawadnianie:

- ​w miarę potrzeb, jednorazowo 15 l/m^2 (jeżeli występuje susza);

- ​po godzinie 18.00;

​3.5. Inne:

- ​uzupełnianie nasadzeń

- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i uschniętych liści;

- ​ostrożne usuwanie martwych części bylin wiosną; – połączyć z pierwszym pieleniem

- ​utrzymywanie czystości nasadzeń (niedopuszczenie do przerastania wzajemnego gatunków rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie).

​4. Szczegółowe wskazania dotyczące cięć dla poszczególnych gatunków i rodzajów:

- ​Berberys – cięcie formujące przeprowadzać bardzo ostrożnie; docelowa wysokość żywopłotów – 0,4 m;

- ​Hortensja ogrodowa – okrywać wysoko, stale monitorować poziom nawodnienia ze względu na istniejące przesychanie pod koronami drzew, zasilać nawozem specjalistycznym dla hortensji, utrzymywać odpowiedni odczyn podłoża; powierzchnie wokół roślin ściółkować torfem; Hortensje ogrodowe tworzą kwiaty na zeszłorocznych pędach, dlatego nie należy ich skracać. Wczesną wiosną trzeba jedynie usunąć pędy chore, przemarznięte, bardzo cienkie albo nadłamane. Po kwitnieniu należy obcinać same kwiatostany, uważając, żeby nie uszkodzić pąków, które znajdują się poniżej nich, ponieważ są tam zawiązki kwiatów na następny rok (tworzą się one już w sierpniu).  Przycięcie hortensji ogrodowej przy ziemi spowoduje, że krzew nie zakwitnie.

- Hortensja bukietowa  Grandiflora (bardzo duże kwiatostany w kształcie stożka ) tworzy kwiaty na tegorocznych pędach. Należy je przycinać co roku -  wczesną wiosną – nisko przy ziemi, pozostawiając jedynie krótkie fragmenty pędów z dwoma – trzema pąkami. Wyrosną z nich silne, zdrowe pędy, na których pod koniec lata rozwiną się dorodne kwiaty – ładniejsze niż krzewów, które nie były cięte; okopczykować i okryć na zimę, utrzymać odpowiedni odczyn podłoża; korą w celu zabezpieczenia przed przerastaniem chwastami; ewentualne odchwaszczanie.

Przeprowadzać ręcznie bez użycia motyk, z uwagi na delikatny i płytki system korzeniowy.

5. Cięcia pielęgnacyjne, formujące, odmładzające krzewów, pnączy i drzew (również okrywowych)

1)  Cięcia pielęgnacyjne

- ​cięcie należy wykonywać z uwzględnieniem właściwości i cech indywidualnych roślin, w celu zachowania indywidualnego charakteru i uniknięcia zniekształceń;

- ​przycinanie zbyt rozrośniętych roślin, zwłaszcza ekspansywnych;

- ​wzmacnianie pędów słabych i wspomaganie rozkrzewiania się roślin poprzez cięcia poprawiające kondycję stosowane wiosną (późniejszy termin może opóźnić kwitnienie);

- ​usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarzniętych i krzyżujących się pędów i gałęzi;

- ​usuwanie u podstawy odrostów wyrastających z podkładki roślin szczepionych (z ziemi lub pnia).

2)  Cięcia odmładzające

- ​krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, słaby przyrost oraz powodują niepożądane zagęszczenie (zbyt duże rozmiary krzewów) można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; zmusza on rośliny do rozwoju nowych, silniejszych gałęzi;

3)  Cięcia formujące

- ​zaleca się zależnie od potrzeb (rozgałęzienia) roślin wraz z cięciami sanitarnymi;

- ​cięcia należy wykonać wiosną;

- ​rośliny kwitnące na pędach tegorocznych przycinamy przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego. Rośliny kwitnące na pędach dwuletnich przycinamy po przekwitnięciu.

- ​formowanie należy przeprowadzać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, aż do uzyskania kształtu zbliżonego do założonych form.

6. Żywopłoty iglaste

- ​w zależności od gatunku, z jakiego zostały założone, przycinamy jeden raz                                 w sezonie;

- ​przycinać wierzchołki na przyroście zeszłorocznym;

- ​prowadzić je stopniowo w górę, dopóki nie osiągną zaplanowanej wysokości;

- ​​cięcia należy wykonywać każdego roku.

​7. Trawniki

7.1. Koszenie

- ​krotność: minimum 2 razy w ciągu miesiąca;

- ​w okresie silnego wzrostu traw, koszenie należy przeprowadzać częściej w regularnych odstępach, tak aby wysokość murawy nie przekraczała:

- ​4 cm – trawniki parkowe;

- pierwsze wiosenne koszenie należy przeprowadzić w momencie, gdy źdźbła traw osiągną min. 4 cm;

- ​ostatnie koszenie przed zimą należy przeprowadzić na 2 do 4 tygodni przed spodziewanym nastaniem mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października);

- ​należy kosić suche trawniki;

- ​sprzęt do koszenia powinien być wyposażony w kosz do zbierania trawy, w innym przypadku należy trawę wygrabić i usunąć od razu po skoszeniu;

- ​nie stosować wykaszarek na dużych powierzchniach trawnika;

### ​7.3. Odchwaszczanie:

- ​ręczne lub chemiczne;

- ​wieloletnie chwasty trwałe (np. mniszki, stokrotki, babki) należy usuwać ręcznie;

- ​krotność: wg potrzeb, nie mniej niż 6 razy w roku.

### ​7.4. Nawadnianie:

- ​uzależnione jest od warunków atmosferycznych;

- ​zalecana jednorazowa dawka: 4 l/m^2 w ciągu godziny;

- ​należy unikać wysuszenia podłoża na głębokość od 2 do 3 cm;

- ​zalecane jest podlewanie wieczorem od godz. 18.00 lub wcześnie rano do godz. 8.00.

### ​7.5. Inne zabiegi pielęgnacyjne:

- ​naprawa ubytków – uszkodzone trawniki należy w razie konieczności regenerować przez ręczne wyrównanie powierzchni i uzupełnienie uszkodzonej darni (wysianie zalecanej mieszanki nasion traw);

### ​8. Pozostałe zalecenia.

8.1. Uwaga! Należy bezwzględnie monitorować stan uwilgotnienia gleby i w sposób przemyślany stosować nawadnianie.

8.2. Dostosowanie częstotliwości i ilości nawadniania do potrzeb roślin, utrzymanie odpowiedniego zwilgocenia gleby - niedopuszczalne jest zaleganie wody w wierzchniej warstwie gleby, powodujące gnicie roślin.

8.3. Dostosowanie częstotliwości i ilości nawadniania do potrzeb trawnika – gdzie po opadach stagnuje woda.

8.4. Konieczne są przeglądy drzewostanu i usuwanie samosiewów, które są zdeformowane lub nie mają szansy na rozwój pod koronami starszych drzew.

8.5. Usuwanie liści: dwukrotne jesienne oraz jednokrotne wiosenne wygrabianie liści powierzchni trawników, nasadzeń krzewów oraz rabat.

​Do instrukcji załączono projekt zieleni zawierający szczegółowy opis nasadzeń.